ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Роботехника»

7 класс

Практическая работа по сборке и настройке робота-сумоиста

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для того, чтобы защитить впереди расположенный датчик от взаимодействия с соперником, соорудим. Ниже приведены подробные инструкции для сборки, как из домашней, так и из образовательной версии конструктора Lego mindstorms EV3. Можете поэкспериментировать и придумать собственный вариант конструкции. Lego mindstorms EV3 Home Lego mindstorms EV3 Education | 5 |  |
| 2 | Lego mindstorms EV3 Home Lego mindstorms EV3 Education | 10 |  |
| 3 | 3. Инфракрасный датчик (пример программы), можно заменить ультразвуковым датчиком. - Для того, чтобы заставить робота вращаться вокруг своей оси, воспользуемся программным блоком "Независимое управление моторами" "Зеленой палитры", Режим работы блока установим "Включить", значение мощности для порта "B" установим равным -30, значение мощности для порта "C" установим равным 30 (может быть другая настройка мощности). - Для поиска соперника воспользуемся программным блоком "Ожидание" "Оранжевой палитры" в режиме "Инфракрасный датчик - Сравнение - Приближение", с пороговым значением срабатывания датчика, равным 70 (поз. 2). После того, как робот окажется напротив соперника, используя программный блок "Независимое управление моторами" "Зеленой палитры" выключим моторы (поз. 3). Ультразвуковой датчик (можно использовать вместо инфракрасного) - Для того, чтобы заставить робота вращаться вокруг своей оси, воспользуемся программным блоком "Независимое управление моторами" "Зеленой палитры", Режим работы блока установим "Включить", значение мощности для порта "B" установим равным -30, значение мощности для порта "C" установим равным 30 (поз.1). - Для поиска соперника используем программный блок "Ожидание" "Оранжевой палитры" в режиме "Ультразвуковой датчик - Сравнение - Расстояние в сантиметрах" с пороговым значением срабатывания датчика, равным 57 (поз. 2). - После того, как робот окажется напротив соперника, используя программный блок "Независимое управление моторами" "Зеленой палитры" выключим моторы (поз. 3). | 10 |  |
| 4. | Успешное выполнение задания собранным роботом, робот вращается на месте, пока не увидит соперника на расстоянии 57 см. | 10 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Члены жюри: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Председатель: ___________________________________