ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Роботехника»

8-9 класс

Практическая работа

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lego mindstorms EV3 Home Lego mindstorms EV3 Education Можно собственного робота, отвечающего требованиям к его конструкции. В процессе сборки конструкции подключить моторы и датчики к модулю EV3: левый мотор - к порту "B", правый мотор - к порту "C", ультразвуковой или инфракрасный датчик - к порту "2", датчик цвета - к порту "3". | 10 |  |
| 2 | Ультразвуковой датчик - Для того, чтобы заставить робота вращаться вокруг своей оси, воспользуемся программным блоком "Независимое управление моторами" "Зеленой палитры", Режим работы блока установим "Включить", значение мощности для порта "B" установим равным 30, значение мощности для порта "C" установим равным -30 (поз.1), - Для поиска кегли используем программный блок "Ожидание" "Оранжевой палитры" в режиме "Ультразвуковой датчик - Сравнение - Расстояние в сантиметрах". Для гарантированного нахождения увеличим пороговое значение срабатывания датчика до 35 (поз. 2) - После того, как робот окажется напротив кегли, используя программный блок "Независимое управление моторами" "Зеленой палитры" выключим моторы (поз. 3). Инфракрасный датчик - Для того, чтобы заставить робота вращаться вокруг своей оси, воспользуемся программным блоком "Независимое управление моторами" "Зеленой палитры", Режим работы блока установим "Включить", значение мощности для порта "B" установим равным 30, значение мощности для порта "C" установим равным -30 (поз.1)(возможны другие значения мощности), - Для поиска кегли воспользуемся программным блоком "Ожидание" "Оранжевой палитры" в режиме "Инфракрасный датчик - Сравнение - Приближение". Для гарантированного нахождения увеличим пороговое значение срабатывания датчика до 55 (поз. 2) - После того, как робот окажется напротив кегли, используя программный блок "Независимое управление моторами" "Зеленой палитры" выключим моторы (поз. 3). Рис. 6 | 15 |  |
| 3 | При загруженной программе робот должен: вращаться на месте пока не увидит объект(кеглю) на расстоянии 35 см. | 5 |  |
| 4 | Робот остановится точно когда увидит кеглю на расстоянии 35 см. | 5 |  |
|  | Итого | 35 |  |

Члены жюри: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Председатель: ___________________________________