Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2022-2023 уч. г.

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

Практический тур

10-11 классы (девушки)

Время выполнения – 120 минут

Максимальное количество баллов – 20

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Обработка верхнего среза кармана фигурной обтачкой и соединение его с изделием»

| Задание: Выполните обработку верхнего среза кармана фигурной обтачкой согласно инструкционно - технологической карте. | Материалы: - ткань для основы образца накладного кармана однотонная (светлых оттенков) 300*250мм – 1дет., - ткань для изготовления образца накладного кармана однотонная (светлых оттенков) 150*150мм – 1 дет., - ткань для обтачки (светлых оттенков) 80*150мм – 1 дет. |
| --- | --- |
|  | Накладные карманы очень распространены - они могут встречаться на всех видах одежды. Более характерно их использование в спортивной одежде, однако часто накладные карманы выполняются в изделиях классического стиля. Накладные карманы могут придать нотку ретро или создать современный силуэт, они могут украсить и повседневную, и нарядную одежду, а простую по крою вещь — преобразить, сделав актуальной. |

Инструкционно-технологическая карта

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| Выкроить из ткани детали кроя согласно размерам. |  |
| Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону кармана. Обтачку приколоть, приметать и притачать к верхнему срезу кармана, совмещая срезы деталей и выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Ширина шва 5-7 мм. Удалить нитки временного назначения |  |
| Внутренний угол рассечь и сделать надсечки в местах изгиба шва, не доходя до строчки на 1 мм |  |
| Обтачку отогнуть на лицевую сторону кармана, шов выправить, выметать кант и приутюжить. Проложить отделочную строчку по лицевой стороне обтачки на расстоянии 2 мм от верхнего края кармана. |  |
| Карман положить лицевой стороной вверх, подогнуть необработанный срез обтачки на 5-7 мм и заметать. Приколоть подогнутый и заметанный край булавками к карману и наметать его. Вынуть булавки и настрочить шириной шва 2 мм, выполняя закрепки в начале и в конце строчки. Удалить нитки временного назначения. Приутюжить карман. |  |
| Заметать боковые и нижний срезы кармана шириной шва 10 мм, обработав уголки. Заутюжить подогнутые срезы. |  |
| Наметать карман на основную деталь, настрочить шириной шва 2 мм от подогнутого края, выполняя в уголках кармана закрепки длиной 7 мм. Удалить нитки наметывания. Отутюжить обработанный карман. |  |

Практическое задание «Моделирование платья»

Время выполнения – 60 минут

Максимальное количество баллов – 20 баллов

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией.

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали, и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте детали выкройки.

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Платье полуприлегающего силуэта; длиной на 5 см ниже колена; без рукавов. Платье слегка заужено по линии низа. Перед – с рельефными швами, выходящими из проймы. Боковые части переда и спинка – отрезные по линии талии. В линию талии втачана баска, полученная методом конического разведения. Баска не имеет боковых швов. В рельефные швы втачан пояс, застёгивающийся сзади на пуговицу. Вырез по горловине округлой формы, слегка удлинён. Застёжка на тесьму-молнию расположена в среднем шве спинки. В нижней части среднего шва спинки обработана шлица. Линии горловины и проймы обработаны обтачками. |

Бланк ответов № 1. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья.

Шаблон для вырезания (цветная бумага)

Бланк ответов № 2. Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)