Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2022-2023 уч. г.

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

Практический тур

7 класс (девушки)

Время выполнения – 120 минут

Максимальное количество баллов – 20

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Обработка накладного кармана и соединение его с изделием»

| Задание: Выполните обработку накладного кармана согласно инструкционно - технологической карте. | Материалы: - ткань для изготовления образца накладного кармана однотонная (светлых оттенков) 450*220 мм |
| --- | --- |
|  | Накладные карманы очень распространены - они могут встречаться на всех видах одежды. Более характерно их использование в спортивной одежде, однако часто накладные карманы выполняются в изделиях классического стиля. Накладные карманы могут придать нотку ретро или создать современный силуэт, они могут украсить и повседневную, и нарядную одежду, а простую по крою вещь — преобразить, сделав актуальной. |

Инструкционно-технологическая карта

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Выкроить из ткани деталь (деталь кармана) размером 190 мм*170 мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. |  |
| 2. Выкроить из ткани деталь (деталь основа для настрачивания кармана) размером 240 мм*240 мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. |  |
| 3. Подогнуть верхний срез кармана на 5 мм на изнаночную сторону и заметать. |  |
| 4. Отогнуть обработанный срез на 25 мм от верха детали на лицевую сторону и сколоть. |  |
| 5. Сметать отогнутую часть кармана на 10 мм от боковых срезов и стачать. Удалить сметочные стежки. Вывернуть верх кармана и выправить углы. |  |
| 6. Заметать и застрочить подогнутый срез кармана на расстоянии 2 мм от края |  |
| 6. Подогнуть срезы кармана на изнаночную сторону на ширину стачивания верхних углов (10 мм). Обработать уголки, как показано на рисунке |  |
| 7. Подогнутые срезы заметать и приутюжить |  |
| 8. Наколоть деталь кармана на основную деталь, располагая его по центру детали так, чтобы направление нитей основы на деталях совпадали. Наметать карман и удалить булавки. |  |
| 9. Настрочить карман на основную деталь отделочной строчкой на расстоянии 2 мм от края, закрепляя верхние углы. Выполнить в начале и в конце шва закрепки (5-7 мм). Удалить нитки временного назначения. Выполнить окончательную ВТО. |  |

Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2022-2023 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическое задание «Моделирование фартука»

Время выполнения – 60 минут

Максимальное количество баллов – 20

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией.

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте детали выкройки.

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Фартук цельнокроеный расширенный книзу, на бретелях, с фигурной линией низа и верха. В нижней части фартука по всей ширине расположена декоративная оборка. Накладной фигурный карман (линия входа в карман прямая) настрочен на верхнюю часть фартука. Фартук завязывается сзади на пояс. |

Бланк ответов № 1. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы фартука.

Шаблон для вырезания (цветная бумага)

Бланк ответов № 2. Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)