Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2022-2023 уч. г.

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

Практический тур

8-9 классы (девушки)

Время выполнения – 120 минут

Максимальное количество баллов – 20

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Изготовление накладного кармана»

| Задание: Выполните обработку накладного кармана согласно инструкционно - технологической карте. | Материалы: - ткань для изготовления образца накладного кармана однотонная (светлых оттенков 400*220 мм – 1 дет., - косая бейка 20 см. - 1 дет. |
| --- | --- |
|  | Накладные карманы очень распространены - они могут встречаться на всех видах одежды. Более характерно их использование в спортивной одежде, однако часто накладные карманы выполняются в изделиях классического стиля. Накладные карманы могут придать нотку ретро или создать современный силуэт, они могут украсить и повседневную, и нарядную одежду, а простую по крою вещь — преобразить, сделав актуальной. |

Инструкционно-технологическая карта

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Выкроить из ткани деталь (деталь кармана) размером 170мм*160 мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 1 деталь (без припусков на швы). |  |
| 1. Выкроить из ткани деталь (деталь основа для настрачивания кармана) размером 210мм*210 мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить 1 деталь (без припусков на швы). |  |
| 3. Обработать верхний срез кармана косой бейкой согласно представленной схеме. Приутюжить обработанный срез. |  |
| 4. Заметать припуски кармана на изнаночную сторону (припуск 10 мм по трем сторонам кармана), складывая припуски шва в углах согласно представленной схеме. Приутюжить деталь кармана. |  |
| 5. Наколоть деталь кармана на основную деталь, располагая его по центру детали так, чтобы направление нитей основы на деталях совпадали. Наметать карман и удалить булавки. |  |
| 6. Настрочить карман на основную деталь отделочной строчкой на расстоянии 2 мм от края, закрепляя верхние углы. Выполнить в начале и в конце шва закрепки (5-7 мм). Удалить нитки временного назначения. Выполнить окончательную ВТО. |  |

Практическое задание «Моделирование юбки»

Время выполнения – 60 минут

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией.

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте детали выкройки.

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка на основе прямой, длиной ниже колена на 5 см, слегка расширена к низу, с притачным воланом по линии низа. Волан стачной по линиям бока. На переднем полотнище карманы в отрезных бочках с овальным входом. Бочок – цельновыкроенный с одной из подкладок кармана. В среднем шве заднего полотнища располагается застёжка-молния. Верх юбки обработан притачным поясом с застёжкой на пуговицу. |

Максимальная оценка: 20 баллов

Бланк ответов № 1. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы прямой юбки.

Шаблон для вырезания (цветная бумага)

Бланк ответов № 2. Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)