Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2022-2023 уч. г.

Практический тур

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

7 класс (юноши)

Время проведения – 180 минут

Максимальное количество баллов – 35

Ручная обработка древесины.

Изготовить деталь (елочная игрушка) заданных размеров согласно эскиза.

Технические условия:

- Изготовить деталь по эскизу с точностью +1мм. Отверстие 5 мм сверлить. (Звезда-правильной формы, вписанная в окружность диаметром 60 мм).

- Материал – фанера 4 мм.

- Готовую деталь отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

- На одной из сторон нанести декор электровыжигателем. Дизайн выбрать самостоятельно в стиле украшения елочной игрушки.

Карта пооперационного контроля

Практический тур

7 класс (юноши)

Ручная обработка древесины

| № | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту | Шифр участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |  |
| 3. 4. | - Точность выполненных размеров +1мм: Диаметр 100 мм Диаметр 20 мм 5 квадратных отверстий 10х10 - Качество сверления отверстия 5мм (без сколов с обратной стороны). - Точность разметки и выпиливания 5-ти конечной правильной звезды вписанной в окружность 60мм Качество обработки кромок и плоскостей наждачной бумагой. | 4 3 5 1 10 2 |  |  |
| 5. 6. | Дизайн украшения Техника (качество) выжигания. | 5 3 |  |  |
|  | Итого: | 35 б |  |  |

Председатель _________________                        Члены жюри __________________

__________________

____________________