Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

10-11 класс (девушки)

Время выполнения – 45 минут

«Выполнение запошивочного шва»

Перед началом работы ознакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: Выполнить на швейной машине запошивочный шов.

Материалы и инструменты:  две детали 15см х 15см, коробочка с инструментами и приспособлениями.

Запошивочный шов - это вид машинного соединительного шва с закрытыми срезами, который выполняется двумя строчками - соединительной и соединительно-отделочной; с изнаночной стороны изделия видны обе строчки, а с лицевой - только одна. Применяется при пошиве изделий из джинсовых тканей, постельного белья, а так же спортивной одежды.

Последовательность выполнения:

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сложить детали лицевыми сторонами внутрь. Срез нижней детали выпустить на 5 мм, сметать. |  |
| 2. | Стачать. Ширина шва от среза верхней детали 5 мм. |  |
| 3. | Расправить шов. Припуском шва большей ширины обогнуть припуск шва меньшей ширины на ширину запошивочного шва 7 мм, заметать. |  |
| 4. | Настрочить на 1-2 мм от края подгиба. Удалить нитки заметывания, приутюжить шов. |  |

Самоконтроль

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности

Максимальная оценка: 15 баллов.

«Моделирование платья»

Время выполнения – 45 минут

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы полуприлегающего платья для моделирования»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции.  Обозначьте  ваши действия по моделированию на чертеже основы платья на  листе «Контроль практического задания» (Бланк ответов №1).  Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 3 можно использовать для разрезания).

- Изготовьте из цветной бумаги (стр.3) детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования» (Бланк ответов №2). Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Платье полуприлегающего силуэта; длиной на 5 см ниже колена; без рукавов. Платье слегка заужено по линии низа. Перед – с рельефными швами, выходящими из проймы. В рельефные швы на уровне линии талии втачан пояс, застёгивающийся сзади на пуговицу. Вырез по горловине округлой формы, слегка удлинён. Застёжка на тесьму-молнию расположена в среднем шве спинки. В нижней части среднего шва спинки обработана шлица. Линии горловины и проймы обработаны обтачками. |

Максимальная оценка: 20 баллов.

Базовый чертеж основы  полуприлегающего платья

для моделирования

Бланк ответов № 1. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья.

Шаблон для вырезания

Бланк ответов № 2. Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)