Школьный этап ВсОШ по технологии 2022-2023 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

6-7 класс (девушки)

Время выполнения – 45 минут

Перед началом работы ознакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: Выполнить на швейной машине накладной шов с закрытым срезом

Материалы и инструменты:

две детали: основная деталь 15 см х 15 см и настрачиваемая деталь 15 см х 10 см, коробочка с инструментами и приспособлениями.

Накладной шов с закрытым срезом относится к соединительным швам и применяется для соединения двух деталей путем накладывания их одна на другую.

Последовательность выполнения:

| 1. Срез детали (2) подогнуть в сторону изнаночной стороны на 20 мм, заутюжить и заметать. |  |
| --- | --- |
| 2. Расположить заутюженный край детали (2) на деталь (1) и наметать. |  |
| 3. Проложить машинную строчку настрачивания, отступая от заутюженного края на 10 мм. В начале и в конце строчки сделать закрепки длиной 0,5 - 0,7 мм. Срез припуска на шов детали (2) при этом должен быть закрыт обеими деталями. |  |

Самоконтроль

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности.

Максимальная оценка: 15 баллов.

Практический тур

6-7 класс (девушки)

«Моделирование фартука»

Время выполнения – 45 минут

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- В соответствии с эскизом внесите изменения в базовый чертёж основы фартука с нагрудником.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

- Изготовьте из цветной бумаги детали для раскладки на ткани.

- Наклейте детали на лист «Результат моделирования».

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз модели | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Фартук цельнокроеный расширенный к низу, на бретелях, с фигурной линией низа и верха. Накладной фигурный карман (линия входа в карман прямая) настрочен на верхнюю часть фартука. Фартук завязывается сзади на пояс. |

Максимальная оценка: 20 баллов.

Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертёж основы фартука

Результаты моделирования

(приклеить готовые выкройки модели)

Лист вырезания