Школьный этап ВсОШ по технологии 2022-2023 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

8-9 класс (девушки)

Время выполнения – 45 минут

«Выполнение двойного шва»

Перед началом работы ознакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: Выполнить на швейной машине двойной шов.

Материалы и инструменты: две детали 15см х 15см, коробочка с инструментами и приспособлениями.

Двойной шов относится к соединительным швам и применяется при пошиве постельного белья, ночных сорочек, рубашек, блуз свободного покроя, джинсов, брюк в спортивном стиле и других изделий, двойной шов еще называют бельевым.

Последовательность выполнения:

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сложить две детали изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть булавками, сметать |  |
| 2 | Стачать детали, выполнив первую строчку на расстоянии 3-5 мм от среза. |  |
| 3 | Удалить нитки строчек временного назначения, разутюжить шов. |  |
| 4 | Вывернуть изделие на изнаночную сторону, выправить шов на ребро, выметать. |  |
| 5 | Выполнить вторую строчку на расстоянии 5-7 мм от линии стачивания деталей. |  |
| 6 | Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить шов. |  |

Самоконтроль

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности

Максимальная оценка: 15 баллов.

Практическое задание по моделированию швейных изделий

Время выполнения – 45 минут

«Моделирование юбки»

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией.

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали, и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте детали выкройки.

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка на основе прямой, длиной ниже колена на 5 см, слегка расширена к низу. На переднем полотнище карманы в отрезных бочках с овальным входом. Бочок – цельновыкроенный с одной из подкладок кармана. В среднем шве заднего полотнища располагается застёжка-молния. Верх юбки обработан притачным поясом с застёжкой на пуговицу. |

Максимальная оценка: 20 баллов

Базовый чертеж основы прямой юбки

Бланк ответов № 1. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы прямой юбки.

Шаблон для вырезания (цветная бумага)

Бланк ответов № 2. Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)