ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022 уч. год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

10-11 класс

Практическая работа: «Выполнение окантовочного шва с закрытым срезом»

Время выполнения – 45 минут

Перед началом работы ознакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: Выполнить окантовочный шов с закрытым срезом.

Материалы и инструменты: ткань 7 см х 15 см, полоска ткани 6 см х 15 см, коробочка с инструментами и приспособлениями.

Последовательность выполнения:

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раскроить 2 основные детали для выполнения шва 7х15см и полоску ткани для канта 6х15см |  |
| 2. | Сложить полоску для канта вдвое изнаночной стороной внутрь, приутюжить |  |
| 3. | На лицевую сторону основной детали приложить приготовленную полоску для канта, уравнять срезы и притачать на расстоянии 0,5 см, выполняя закрепки швов (0,5-0,7 см) |  |
| 4. | Обогнуть срез детали притаченной полоской для канта, оставив на лицевой стороне 0,6-0,7см, приметать и приутюжить |  |
| 5. | Проложить строчку в шов притачивания, выполняя закрепки (0,5-0,7 см) |  |
| 6. | Выполнить влажно - тепловую обработку |  |

Самоконтроль

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности.

Максимальная оценка: 15 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022 уч. год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическое задание по моделированию швейных изделий

10-11 класс

Время выполнения – 45 минут

«Моделирование платья с фигурным поясом - кокеткой»

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы полуприлегающего платья для моделирования»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль практического задания» (Бланк ответов №1). Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 3 можно использовать для разрезания).

- Изготовьте из цветной бумаги (стр.3) детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования» (Бланк ответов № 2). Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Прямое платье полуприлегающего силуэта. Вырез горловины переда фигурный в форме «капелька», обработан подкройной обтачкой. Нагрудные вытачки перенесены в сборку. Перед платья оформлен втачным поясом – кокеткой. В боковом шве застежка «молния». |

Максимальная оценка: 20 баллов.

Базовый чертеж основы полуприлегающего платья

для моделирования

Бланк ответов № 1. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья.

Шаблон для вырезания

Бланк ответов № 2. Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)

Практический тур

10 - 11 класс

Карта пооперационного контроля

«Выполнение окантовочного шва с закрытым срезом»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 1 |  |
| 2 | Соответствие размеров выкраиваемых деталей согласно заданным величинам: - основная деталь 7х15 - деталь канта 6х15 | 2 2 |  |
|  | Направление долей нити на основной детали и канте | 1 |  |
| 3 | Качество ВТО канта | 1 |  |
| 4 | Ширина шва стачивания от срезов 0, 5 см. | 1 |  |
|  | Качество отогнутой полоски для канта, соответствующей ширины (0, 6 – 0, 7см.) | 2 |  |
| 5 | Качество шва притачивания | 2 |  |
| 6 | Выполнение закрепок (0, 5 – 0, 7см.) | 1 |  |
| 7 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |  |
| 8 | Соблюдение правил безопасного труда | 1 |  |
|  | Всего | 15 |  |

Карта пооперационного контроля.  10-11 класс

«Моделирование платья с фигурной кокеткой»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1) | 10 |  |
| 1 | Работа с вытачками (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 2 | Оформление линии кокетки - пояса переда (наличие надписей, значков) | 2 |  |
| 3 | Оформление фигурной линии горловины переда («капелька») | 1 |  |
| 4 | Нанесение на чертеж линии обтачки по горловине и пройме | 2 |  |
| 5 | Построение обтачки для обработки горловины | 2 |  |
| 6 | Построение деталей для обработки пройм | 1 |  |
| II | Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2) | 10 |  |
| 1 | Характер оформления горловины | 1 |  |
| 2 | Грамотное оформление переноса вытачек | 1 |  |
| 3 | Характер оформления фигурной линии кокетки - пояса переда | 1 |  |
| 4 | Наличие обтачек для обработки горловины | 1 |  |
| 5 | Наличие обтачек для обработки пройм | 1 |  |
| 6 | Название деталей | 1 |  |
| 7 | Количество деталей, наличие метки под застежку «молния» | 1 |  |
| 8 | Направление долевой нити на деталях, сгибы деталей, линии середины деталей | 1 |  |
| 9 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 10 | Аккуратность выполнения моделирования, приклеивание деталей с соблюдением нити основы | 1 |  |
|  | ИТОГО | 20 |  |