ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022 уч. год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

9 класс

Практическая работа: «Выполнение окантовочного шва с закрытым срезом»

Время выполнения – 45 минут

Перед началом работы ознакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: Выполнить окантовочный шов с закрытым срезом.

Материалы и инструменты: ткань 7 см х 15 см, полоска ткани 6 см х 15 см, коробочка с инструментами и приспособлениями.

Последовательность выполнения:

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раскроить 2 основные детали для выполнения шва 7 см х 15 см и полоску ткани для канта 6 см х 15 см |  |
| 2. | Сложить полоску для канта вдвое изнаночной стороной внутрь, приутюжить |  |
| 3. | На лицевую сторону основной детали приложить приготовленную полоску для канта, уравнять срезы и притачать на расстоянии 0,5 см, выполняя закрепки швов (0,5-0,7 см) |  |
| 4. | Обогнуть срез детали притаченной полоской для канта, оставив на лицевой стороне 0,6-0,7см, приметать и приутюжить |  |
| 5. | Проложить строчку в шов притачивания, выполняя закрепки (0,5-0,7 см) |  |
| 6. | Выполнить влажно - тепловую обработку |  |

Самоконтроль

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности

Максимальная оценка: 15 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022 уч. год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическое задание по моделированию швейных изделий

9 класс

Время выполнения – 45 минут

Моделирование плечевого изделия - платья

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией.

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали,  и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте детали выкройки.

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Платье длинное, полуприталенного силуэта, с потайной застежкой - молнией по среднему шву спинки до линии бедра. Вырез горловины и пройма обработаны обтачкой. Со стороны спинки и полочки рельефы. В левом боковом шве разрез. Краевые швы оформлены отделочными строчками. |

Максимальная оценка: 20 баллов

Базовый чертеж основы полуприлегающего платья

для моделирования

Бланк ответов № 1. Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья.

Шаблон для вырезания

Бланк ответов № 2. Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)

Карта пооперационного контроля

9 класс

«Выполнение окантовочного шва с закрытым срезом»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 1 |  |
| 2 | Соответствие размеров выкраиваемых деталей согласно заданным величинам: - основная деталь 7х15 - деталь канта 6х15 | 2 2 |  |
|  | Направление долей нити на основной детали и канте | 1 |  |
| 3 | Качество ВТО канта | 1 |  |
| 4 | Ширина шва стачивания от срезов 0, 5 см. | 1 |  |
|  | Качество отогнутой полоски для канта, соответствующей ширины (0, 6 – 0, 7см.) | 2 |  |
| 5 | Качество шва притачивания | 2 |  |
| 6 | Выполнение закрепок (0, 5 – 0, 7см.) | 1 |  |
| 7 | Качество влажно-тепловой обработки | 1 |  |
| 8 | Соблюдение правил безопасного труда | 1 |  |
|  | Всего | 15 |  |

Карта пооперационного контроля.

9 класс

«Моделирование платья»

| № п/п | Критерии оценивания | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы плечевого изделия | 6 |  |
| 1 | Оформление линии низа | 1 |  |
| 2 | Оформление рельефа | 2 |  |
| 3 | Оформление линии бока, разреза | 1 |  |
| 4 | Построение обтачки по пройме и горловине | 2 |  |
|  | Подготовка выкроек платья к раскрою | 14 |  |
| 5 | Выполнение полного комплекта основных и дополнительных деталей, соответствие их форме (выкройки обтачек могут быть выполнены в одном из вариантов) | 2 |  |
| 6 | Название деталей | 1 |  |
| 7 | Количество деталей | 1 |  |
| 8 | Направление долевой нити на деталях | 1 |  |
| 9 | Сгибы тканей, линии середины деталей | 1 |  |
| 10 | Припуски на обработку каждого среза | 2 |  |
| 11 | Наличие метки местоположения разреза | 1 |  |
| 12 | Наличие метки местоположения застежки | 1 |  |
| 13 | Контур полученной выкройки | 2 |  |
| 14 | Аккуратность выполнения моделирования | 2 |  |
|  | ИТОГО | 20 |  |