ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

9 класс

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Соединение фигурной кокетки с основной деталью»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детали выкроены с учетом направления нити основы | 2 |  |
| 2 | Соответствие выкроенных деталей заданным параметрам | 2 |  |
| 3 | Равномерность ширины подгиба нижнего среза кокетки (1,5 ± 0,2 см) | 2 |  |
| 4 | Ровность строчки обмётывания верхнего среза основной детали | 2 |  |
| 5 | Симметричность расположения деталей кокетки и основной детали | 2 |  |
| 6 | Симметричность расположения угла кокетки | 2 |  |
| 7 | Ширина шва настрачивания (0,7-0,8 см) | 2 |  |
| 8 | Наличие закрепок (0,5-0,7 см) | 2 |  |
| 9 | Окончательная отделка (обрезка ниток, удаление стежков временного назначения) | 2 |  |
| 10 | Качество окончательной влажно-тепловой обработки (да/нет) | 1 |  |
| 11 | Соблюдение техники безопасной работы | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Члены жюри: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Председатель: ___________________________________