ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

10-11 класс

Время выполнения – 120 минут

Возможное количество баллов – 20

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Соединение фигурной кокетки с основной деталью накладным швом»

| Задание Выполните на швейной машине образец фигурной накладной кокетки согласно инструкционно-технологической карте. | Материалы и инструменты: - кокетка – 1 дет., - обтачка кокетки -1 дет., - основная деталь – 1 дет., коробка или папка с инструментами и приспособлениями. Оборудование: швейная машина, утюг. |
| --- | --- |
|  | Кокетка — отрезная деталь рубашки, блузки или платья, которая притачивается к спинке (образует её верхнюю часть). Кокетка может располагаться на брюках, джинсах, юбке. В мужских рубашках кокетка расположена сзади таким образом, что соединяет рукава с воротником. |

Инструкционно-технологическая карта

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1.Проверьте качество деталей кроя: кокетка, обтачка, основная деталь |  |
| 2.На основной детали наметьте линию настрачивания кокетки, проложив стежки временного назначения длиной 1,5 см |  |
| 3.Обметайте срезы: верхний срез основной детали, внешний срез обтачки |  |
| 4.Сложите обтачку и кокетку лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы, обтачайте. В начале и в конце строчки обтачивания выполните закрепки |  |
| 5.Рассеките шов на закруглениях, обтачку направьте на изнаночную сторону кокетки, выправьте кант из детали кокетки на обтачку, приутюжьте |  |
| 6. Настрочите кокетку на основную деталь, совмещая обработанный край кокетки с намеченной линией на основной детали |  |
| 7.Удалите стежки временного назначения. Отутюжите изделие с изнаночной стороны |  |

Лист для раскроя