ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

7- 8 класс

Время выполнения – 90 минут

Возможное количество баллов – 20

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Обработка односторонней складки»

| Задание: Выполнить обработку односторонней складки | Материалы: -ткань для раскроя макета полочки (основной детали) х/б, однотонная – 250×150 мм (1 дет.); -нитки в тон ткани для выполнения машинных работ; -нитки контрастные по отношению к ткани для выполнения ручных работ; -ручная игла; -портновские булавки; -линейка; -портновский мел (обмылок); -ножницы. |
| --- | --- |
|  | Складки являются одной из разновидностей вытачек. Их проектируют на основных деталях изделия для свободы движения и одновременно для прилегания изделия по линии талии, а также в качестве отделочных швов. У односторонних складок все сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с изнанки – в другую. |

Инструкционно-технологическая карта

| № п/п | Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прочитайте задание |  |
| 2. | 1. Обработать линию низа детали швом вподгибку с закрытым срезом. Величина подгибки 15 мм. Ширина шва от обработанного среза детали 1-2 мм. В начале и в конце строчки застрачивания выполнить закрепку 7-10 мм. Удалить нитки застрачивания. Приутюжить. |  |
| 3. | Наметить место расположения складки посередине детали с изнаночной стороны. Глубина складки 60 мм. |  |
| 4. | Сметать складку на всю длину детали. |  |
| 5. | Стачать складку на длину 50 мм. В начале и в конце строчки стачивания выполнить закрепку 7-10 мм. |  |
| 6. | На участке стачивания складки удалить нитки сметывания. Складку заложить в одну сторону. Приутюжить с изнаночной стороны детали. |  |
| 7. | По лицевой стороне детали проложить отделочную строчку параллельно шву складки. Ширина шва 5-7 мм. Приутюжить. |  |