ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

9  класс

Время выполнения – 120 минут

Возможное количество баллов – 20

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

«Соединение фигурной кокетки с основной деталью»

| Задание: Выполните на швейной машине образец фигурной кокетки согласно инструкционно - технологической карте. | Материалы: - кокетка – 1 дет., - обтачка кокетки -1 дет., - основная деталь – 1 дет. |
| --- | --- |
|  | Кокетка — отрезная деталь рубашки, блузки или платья, которая притачивается к спинке (образует её верхнюю часть). Кокетка может располагаться на брюках, джинсах, юбке. В мужских рубашках кокетка расположена сзади таким образом, что соединяет рукава с воротником. |

Инструкционно-технологическая карта

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Раскроить основную деталь и деталь кокетки по предложенной выкройке, соблюдая направление нити основы | См. лист выкройки |
| 2. Проверить детали кроя. На выкроенных деталях отметить контрольные линии и точки |  |
| 3. Обработка фигурной кокетки . Заметать нижний срез кокетки на изнаночную сторону по фигурной линии стежками временного назначения (ширина подгиба 1,5 см). Приутюжить замётанный край детали |  |
| 4. Обработка основной детали. Обметать верхний срез детали по лицевой стороне машинной строчкой «зигзаг» |  |
| 5. Наложить и приколоть кокетку на лицевую сторону основной детали, совмещая контрольные точки. Проверить симметричность деталей. |  |
| Наметать кокетку швом шириной 0,5 см от подогнутого края стежками временного назначения |  |
| Настрочить фигурную кокетку на основную деталь от подогнутого края кокетки на ширину лапки. В начале и конце строчки выполнить закрепку |  |
| Удалить стежки временного назначения. |  |
| 6. Произвести окончательную ВТО |  |

Лист для раскроя