Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

Практический тур

10-11 классы (девушки)

Время выполнения – 120 минут

Максимальное количество баллов – 15

Технологии обработки швейных изделий

«Изготовление съемного воротника-стойки с галстуком»

| Задание: Выполнить обработку съемного воротника-стойки с галстуком | Материалы: Ткань для изготовления воротника- стойки с галстуком однотонная (светлых оттенков). 330 мм Х 380 мм - 1 деталь. Узкая атласная лента шириной 5 мм – 50 см. Фетр (30Х30 мм) 1 шт. (в тон ниток мулине). |
| --- | --- |
|  | Съемный воротник-стойка с галстуком – это аксессуар, преимущественно выполненный из ткани, который завязывается вокруг шеи. Его название переводится как «шейный платок». У этого аксессуара не так уж много особенностей. Одна из них – он может быть изготовлен практически из любого, даже очень непривычного нам материала. От кружева и денима до кожи или бисера. |

Инструкционно-технологическая карта

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Выкроить из ткани деталь галстука (используя представленное лекало). При выкраивании детали галстука припуски на швы не учитывать. Выкроить детали воротника -стойки (2 детали) размером 360 х 50 мм. |  |
| 2. Выполнить обработку галстука. Сложить выкроенные по шаблону детали галстука лицевыми сторонами внутрь, сметать, обтачать детали по 4 сторонам (ширина шва обтачивания 5-7 мм.), оставляя отверстие для выворачивания. В начале и конце машинной строчки выполнить закрепки. Подрезать припуски обработанных деталей галстука на углах. |  |
| 3. Вывернуть обработанный галстук на лицевую сторону через отверстие для выворачивания. Выправить углы, выметать шов обтачивания деталей галстука «в раскол», приутюжить. Удалить строчку вымётывания. Проложить по краям детали галстука отделочную строчку на расстоянии 0,1 см. После выполнения вышивального шва приутюжить деталь галстука. |  |
| 4. Выполнить обработку воротника. Разрезать атласную ленту на две равные части. Каждую из частей наложить на середину бокового среза выкроенной детали воротника. Закрепить строчкой временного назначения (приметать). Сложить две детали воротника лицевыми сторонами внутрь, наметить середину деталей. В середине деталей отметить симметрично место расположения отверстия для выворачивания деталей воротника размером 70 мм. Сметать детали, обтачать детали, оставляя не застроченным отверстие для выворачивания (в начале и конце машинной строчки выполнить закрепки). Подрезать припуски обработанных деталей воротника на углах. |  |
| 5. Вывернуть обработанный воротник на лицевую сторону через отверстие для выворачивания. Выправить углы, выметать детали воротника «враскол», приутюжить. Вложить заготовленный галстук в отверстие для выворачивания, закрепляя его портновскими булавками. Проложить по воротнику отделочную строчку (по четырем сторонам) на 0,1 см от края детали (выполнить закрепление машинной строчки на уровне середины крепления детали галстука). |  |
| 6. Приутюжить готовое изделие. Из фетра выполнить декоративный элемент, который может быть оформлен простыми вышивальными строчками. При изготовлении декоративного элемента рекомендуем выбирать легкие в исполнении, но эффектные способы отделки. Пришить декоративный элемент на место расположения закрепки при выполнении отделочной строчки по воротнику. |  |