Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

Практический тур

7 класс (девушки)

Время выполнения задания – 120 минут

Возможное количество баллов – 15

Технологии обработки швейных изделий

«Изготовление текстильной закладки для книг»

| Задание: Выполните обработку накладного кармана согласно инструкционно - технологической карте. | Однотонная х/бткань 9*38см Флизелин 9*38см Нитки в цвет ткани Фетр контрастных цветов (4 цвета). 8*18см Мулине Бусины мелкие 10 шт. |
| --- | --- |
|  | В наш век, век информационных технологий, книга, в её классическом бумажном варианте теряет свои лидирующие позиции как источник информации, но, согласитесь, приятно перелистывать страницы новой интересной книги! А вот такие интересные закладки можно сделать отличным подарком книгоману любого возраста и пола! |

Инструкционно-технологическая карта

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Продумайте оформление закладки. При необходимости выполните эскиз изделия с декором. Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, изменится порядок выполнения работы. Ваши первоначальные идеи могут измениться. Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца. |  |
| 2. Раскроить два прямоугольника, соблюдая направление долевой нити и заданные параметры. |  |
| 3. Из клеевого флизелина раскроить два прямоугольника таких же размеров. |  |
| 4. Приклеить флизелин к основным деталям с помощью горячего утюга, отутюжить. |  |
| 5. Определить на ткани место расположения декора по Вашему усмотрению и выполнить его. Детали декора из фетра пришить с помощью швейной машинки. Мелкие можно пришить вручную. Элементы декора можно выполнить самостоятельно или воспользоваться предложенными схемами. |  |
| 6. Сложить эдетали кроя изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, сколоть булавками. Проложить по периметру строчку стачивания (ширина шва 10 мм). |  |
| 7. Выполнить обработку боковых срезов крупной плотной зигзагообразной строчкой. |  |