Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дом, дизайн и технологии»

Практический тур

8-9 классы (девушки)

Время выполнения – 120 минут

Максимальное количество баллов – 15

Технологии обработки швейных изделий

Обработка съемного браслета

| Задание: Выполните обработку съемного браслета согласно инструкционно - технологической карте. | Материалы: - Ткань для обработки съемного браслета с цветочным рисунком (основная ткань) 250мм х 200мм -1 деталь. - Ткань для обработки съемного браслета (гладкокрашеная) 250 мм х60 мм -1 деталь. - Лента атласная в цвет основной ткани (ширина 5 мм) – 800 мм. - Фетр (30Х30 мм) - 2 шт. (разных цветов). - Нитки мулине – 100 см (в два сложения). |
| --- | --- |
|  | Браслет из текстиля – это широкое понятие, которое объединяет в себе огромное множество различных стилей и техник создания украшений. Такой аксессуар считается очень оригинальным и необычным, распространен он не так сильно, как подобные изделия из других материалов, но, тем не менее, в последнее время набирает популярность и все чаще на улицах городов можно встретить девушек, которые носят такие браслеты. |

Инструкционно-технологическая карта

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Выкроить 2 детали (ткань с рисунком). Линейные размеры деталей 230 х 80 мм. При выкраивании деталей необходимо учесть направление нитей основы. |  |
| 2. Выкроить 1 деталь (однотонная ткань). Линейный размер детали 230 х 60 мм. При выкраивании детали необходимо учесть направление нитей основы. |  |
| 3. Выполнить заготовку детали из однотонной ткани. Подогнуть продольные срезы выкроенной детали на изнаночную сторону и приутюжить. Ширина накладной детали в готовом виде должна быть 40 мм. |  |
| 4. Наложить заготовленную деталь из однотонной ткани на лицевую сторону одной из основных деталей (деталь из цветной ткани расположить по центру основной детали). Сколоть детали в таком положении. Настрочить деталь по двум сторонам. Ширина шва настрачивания - 1 мм от сгиба. |  |
| 5. Выполнить декорирование браслета любым способом (аппликация из фетра с использованием остатков ниток мулине). |  |
| 6. Выполнить заготовку детали браслета для завязывания на запястье. Разрезать атласную ленту на четыре равные части. Каждую из частей наложить на углы второй выкроенной детали браслета, отступая от среза на 15 мм. Зафиксировать ленты в таком положении сметочными стежками и настрочить закрепками. После выполнения закрепок удалить сметочные стежки. |  |
| 7. Сложить обе детали браслета лицевыми сторонами внутрь (деталь с настроченной деталью из ткани без рисунка и деталь с закрепленными лентами), уравнивая срезы, сколоть и сметать их. Обтачать детали браслета (ширина шва обтачивания 5-7 мм), оставляя отверстие для выворачивания. В начале и конце шва обтачивания выполнить закрепки. Удалить смёточную строчку. Высечь углы. |  |
| 8. Вывернуть браслет на лицевую сторону, выправляя углы. Зашить отверстие для выворачивания потайным швом. |  |
| 9. Выметать обработанный браслет (шов в раскол). Браслет приутюжить. Удалить строчку вымётывания. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку изделия. |  |