ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Робототехника»

10-11 класс

Протокол участника

Код участника ______________

| № | Критерий | Макс.баллы | Попытка №1 | Попытка №2 | Баллы за лучшую попытку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В окно плоттера выводится сигнал с фоторезистора, по которому видно изменение сигнала при затемнении | 5 |  |  |  |
| 2 | Реле включается при значении сигнала, указанном в программе | 5 |  |  |  |
| 3 | При изменении уровня срабатывания при помощи потенциометра и кнопки видно изменение этого уровня в окне плоттера | 10 |  |  |  |
| 4 | На ЖК-экран на протяжении всего времени работы устройства выводятся значения сигнала с фотодиода и уровня срабатывания устройства в формате числа от 0 до 100 | 10 |  |  |  |
| 5 | Код программы оптимизирован (в коде используются циклы, ветвления) | 1 |  |  |  |
| 6 | Читаемость кода (наличие комментариев к основным блокам кода, информативные имена переменных, выделение отступами циклов и т. д.) | 1 |  |  |  |
| 7 | Составлена принципиальная схема электрических соединений собранного устройства (возможно выставление частичных баллов за критерий) | 2 |  |  |  |
| 8 | Устройство собранно верно и аккуратно (отсутствуют грубые ошибки при подключении компонентов, есть доступ к основным элементам устройства, схема сборки читаема) | 1 |  |  |  |
| Итог за попытку |  | 35 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Члены жюри:   ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Председатель: ___________________________________

В итоговый результат идёт лучшая попытка из двух.

Максимальная продолжительность одной попытки 2 минуты.

Максимальный балл за задание равен 35.

Пример ответа участника

1. Пример возможного кода:

#include "Wire.h"

#include "LiquidCrystal_I2C.h"

LiquidCrystal_I2C LCD(0x27,16,2);

int a = 70;

int b = 0;

int timer = 0;;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(A0,INPUT);

pinMode(A1,INPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

pinMode(8, INPUT);

LCD.init();

LCD.backlight();

}

void loop() {

b = map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 100);

Serial.print(b);

Serial.print(',');

Serial.print(a);

Serial.print(',');

Serial.print(digitalRead(8));

Serial.println();

if(digitalRead(8) == 0)

{

a = map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 100);

}else

{

if(b < a)

{

digitalWrite(3, HIGH);

}else

{

digitalWrite(3, LOW);

}

}

LCD.setCursor(0,0);

LCD.print("Light lvl:");

LCD.print(b);

if(b < 10)

{

LCD.setCursor(11,0);

LCD.write(' ');

}

LCD.setCursor(0,1);

LCD.print("Set light lvl:");

LCD.print(a);

if(a < 10)

{

LCD.setCursor(15,1);

LCD.write(' ');

}

}

2. Участник при помощи плоттера, находящегося “Инструменты->плоттер по последовательному соединению” в Arduino IDE должен показать, что реле срабатывает именно при таком уровне сигнала с фоторезистора. Ниже показан пример сигнала, показанного на плоттере, где показан момент затемнения фоторезистора (сигнал уменьшается).

Здесь видно момент затемнения фоторезистора (сигнал уменьшается). Красным отмечен сигнал с потенциометра. Реле должно включаться только тогда, когда сигнал с фоторезистора становится ниже красной линии.

3. Пример принципиальной схемы устройства для кода выше: