ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Робототехника»

7  класс

Время выполнения – 180 минут

Возможное количество баллов – 35

Необходимое оборудование

- Arduino UNO или аналог – 1 шт.

- Компьютер с установленной средой программирования Arduino IDE.

- Макетная плата (170 контактов и более) – 1 шт.

- Фоторезистор – 1 шт.

- Релейный модуль, совместимый с платформой Arduino.

Иные компоненты при необходимости (участник может использовать дополнительные электронные компоненты при необходимости, например резисторы, обеспечивающие подключение компонентов).

Задание

Используя язык программирования C/C++, среду разработки Arduino IDE и плату Arduino необходимо сконструировать устройство для автоматического включения освещения при недостаточном его уровне. Также необходимо составить принципиальную схему устройства.

Методика проверки устройства

- При помощи средств Arduino IDE показывается реакция фоторезистора на уровень освещенности путем вывода изменяющегося во времени сигнала.

- Подтвердить, что микроконтроллер реагирует на уровень сигнала с фоторезистора согласно программе и при затемнении фоторезистора включает релейный модуль.

- Оцениваются программа, схема и сборка устройства.

На выполнение практического задания участнику даётся 180 минут. За это время ему предоставляются 2 попытки. Минимум одну попытку необходимо сделать по истечении 150 мин. В случае, если участник не успевает сделать первую попытку, он получает за неё 0 баллов. Участник может сообщить о своём желании сделать зачётную попытку в любое время. Если по истечении времени подготовки учащийся не сделал ни одной попытки, то одна попытка производится после окончания времени подготовки (180 мин).

В зачёт идёт результат лучшей из попыток!

Критерии оценки

| № | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | В окно плоттера выводится сигнал с фоторезистора, по которому видно изменение сигнала при затемнении | 10 |
| 2 | Реле включается при значении сигнала, указанном в программе | 20 |
| 3 | Код программы оптимизирован (в коде используются циклы, ветвления) | 1 |
| 4 | Читаемость кода (наличие комментариев к основным блокам кода, информативные имена переменных, выделение отступами циклов и т. д.) | 1 |
| 5 | Составлена принципиальная схема электрических соединений собранного устройства (возможно выставление частичных баллов за критерий) | 2 |
| 6 | Устройство собранно верно и аккуратно (отсутствуют грубые ошибки при подключении компонентов, есть доступ к основным элементам устройства, схема сборки читаема) | 1 |
| Итого |  | 35 |

Рекомендации по составлению электрической схемы

1. Схема должна соответствовать устройству участника (должны быть использованы все элементы, оговорённые в задании).

2. В схеме используются верные графические обозначения элементов (см. Условные графические обозначения элементов).

3. Функциональные части на схеме изображаются в виде УГО (например: резистор, кнопка, светодиод и др.). Рекомендуемое соотношение сторон прямоугольников: 1:1,5; 1:2.

4. Все соединения проводников обозначаются точкой. Отсутствие точки говорит о том, что проводники не пересекаются.

5. Все соединения выполняются горизонтальными и вертикальными линиями, повороты под углом 90о, пересечения проводников под углом 90о.

6. Каждый элемент на принципиальной электрической схеме подписывается в соответствии с УГО (условное обозначение и номинал резисторов).

7. В схеме все используемые порты контроллера Arduino должны быть подписаны.

8. На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части устройства.

9. Функциональные части и линии электрической связи следует «обозначать» сплошными линиями одинаковой толщины.

Условные графические обозначения элементов

| Arduino UNO | Реле |
| --- | --- |
| Резистор | Фоторезистор |