ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Робототехника»

7 класс

Протокол участника

Код участника ______________

| № | Критерий | Макс.баллы | Попытка №1 | Попытка №2 | Баллы за лучшую попытку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В окно плоттера выводится сигнал с фоторезистора, по которому видно изменение сигнала при затемнении | 10 |  |  |  |
| 2 | Реле включается при значении сигнала, указанном в программе | 20 |  |  |  |
| 3 | Код программы оптимизирован (в коде используются циклы, ветвления) | 1 |  |  |  |
| 4 | Читаемость кода (наличие комментариев к основным блокам кода, информативные имена переменных, выделение отступами циклов и т. д.) | 1 |  |  |  |
| 5 | Составлена принципиальная схема электрических соединений собранного устройства (возможно выставление частичных баллов за критерий) | 2 |  |  |  |
| 6 | Устройство собранно верно и аккуратно (отсутствуют грубые ошибки при подключении компонентов, есть доступ к основным элементам устройства, схема сборки читаема) | 1 |  |  |  |
| Итог за попытку |  | 35 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Члены жюри:   ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Председатель: ___________________________________

В итоговый результат идёт лучшая попытка из двух.

Максимальная продолжительность одной попытки 2 минуты.

Максимальный балл за задание равен 35.

Пример ответа участника

1. Пример возможного кода:

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(A0,INPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

}

void loop() {

Serial.print(analogRead(A0));

Serial.println();

delay(10);

if(analogRead(A0) < 70)

{

digitalWrite(3, HIGH);

}else

{

digitalWrite(3, LOW);

}

}

2. В данном коде в строке if(analogRead(0) < 70) задан порог срабатывания реле со значением 70. Участник при помощи плоттера, находящегося “Инструменты->плоттер по последовательному соединению” в Arduino IDE должен показать, что реле срабатывает именно при таком уровне сигнала с фоторезистора. Ниже показан пример сигнала, показанного на плоттере, где показан момент затемнения фоторезистора (сигнал уменьшается).

3. Пример принципиальной схемы устройства для кода выше: