ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ТЕХНОЛОГИИ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление «Робототехника»

8-9 класс

Протокол участника

Код участника ______________

| № | Критерий | Макс.баллы | Попытка №1 | Попытка №2 | Баллы за лучшую попытку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В окно плоттера выводится сигнал с фоторезистора, по которому видно изменение сигнала при затемнении | 5 |  |  |  |
| 2 | Реле включается при значении сигнала, указанном в программе | 15 |  |  |  |
| 3 | При изменении уровня срабатывания при помощи потенциометра и кнопки видно изменение этого уровня в окне плоттера | 10 |  |  |  |
| 4 | Код программы оптимизирован (в коде используются циклы, ветвления) | 1 |  |  |  |
| 5 | Читаемость кода (наличие комментариев к основным блокам кода, информативные имена переменных, выделение отступами циклов и т. д.) | 1 |  |  |  |
| 6 | Составлена принципиальная схема электрических соединений собранного устройства (возможно выставление частичных баллов за критерий) | 2 |  |  |  |
| 7 | Устройство собранно верно и аккуратно (отсутствуют грубые ошибки при подключении компонентов, есть доступ к основным элементам устройства, схема сборки читаема) | 1 |  |  |  |
| Итог за попытку |  | 35 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Члены жюри:   ___________________________________

___________________________________

___________________________________

Председатель: ___________________________________

В итоговый результат идёт лучшая попытка из двух.

Максимальная продолжительность одной попытки 2 минуты.

Максимальный балл за задание равен 35.

Пример ответа участника

1. Пример возможного кода:

int a = 70;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(A0,INPUT);

pinMode(A1,INPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

pinMode(8, INPUT);

}

void loop() {

Serial.print(analogRead(A0));

Serial.print(',');

Serial.print(a);

Serial.println();

if(digitalRead(8) == 0){

a = analogRead(A1);

}else{

if(analogRead(A0) < a) //analogRead(1)){

digitalWrite(3, HIGH);

}else{

digitalWrite(3, LOW);

}

}

}

2. Участник при помощи плоттера, находящегося “Инструменты->плоттер по последовательному соединению” в Arduino IDE должен показать, что реле срабатывает именно при таком уровне сигнала с фоторезистора который ранее был задан потенциометром. Ниже показан пример сигнала, показанного на плоттере:

Здесь видно момент затемнения фоторезистора (сигнал уменьшается). Красным отмечен сигнал с потенциометра. Реле должно включаться только тогда, когда сигнал с фоторезистора становится ниже красной линии.

3. Пример принципиальной схемы устройства для кода выше: