Муниципальный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

Практический тур «Ручная обработка древесины»

8-9 классы (юноши)

Время выполнения заданий – 120 минут

Максимальное количество баллов – 35

Изготовление изделия «Салфетница»

Задание: изготовить изделие «Салфетницу» заданных размеров в соответствии  с эскизом.

Технические условия:

- Изготовить «Салфетницу» по эскизу. Материал: фанера березовая 4 мм.

- Все размеры, указанные на чертеже выполнить с точностью + 1мм.

- Соединение деталей - шиповое.

- Деталь отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

- На одной из сторон разработать и выполнить декоративное украшение электровыжигателем.

Карта пооперационного контроля

Ручная обработка древесины

| № | Критерии оценки | Баллы | Фактические баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 |  |
| 3. | Соблюдение указанных размеров с точностью +1мм - Радиус 50 - 100 мм - 75 мм - 25 мм (2) - 15 мм (2) - 50 мм - 10 мм | 3 3 3 2 2 2 2 |  |
| 4. 5. 6. 7. | Наличие сколов на кромках Качество шлифовки Дизайн композиции Владение навыками техники выжигания | 3 3 5 5 |  |
|  | Итого: | 35 |  |

Председатель:  ____________________        Члены жюри____________________

_____________________

______________________

_______________________