Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

10-11 класс (девушки)

Время выполнения – 45 минут

Максимальное количество баллов – 15

Выполнение расстрочного шва

Перед началом работы просим ознакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: Выполнить на швейной машине расстрочной шов.

Материалы и инструменты: две детали 15 см х 15 см, коробочка с инструментами и приспособлениями.

Расстрочной шов — это шов, у которого припуски разложены на разные стороны и закреплены машинными отделочными строчками. Расстрочной шов применяют, когда нужно не просто стачать слои ткани, а ещё и дополнительно закрепить швы, в изделиях из ткани, которая или слабо поддается, или совсем не поддается влажно-тепловой обработке.

Расстрочной шов часто используют при пошиве изделий из кожи, в изделиях спортивного стиля для соединения и отделки частей переда, спинки, клиньев юбки и т.д.

Последовательность выполнения:

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сложить детали ткани лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать (ширина шва 1 см) |  |
| 2. | Стачать по намеченной линии (ширина шва1,5 см), закрепить концы строчки, удалить сметку |  |
| 3. | Разложить и разутюжить припуски на шов |  |
| 4. | Закрепить припуски на шов параллельными строчками по намеченным линиям |  |
| 5. | Отутюжить, проверить качество работы |  |

Самоконтроль

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности

Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

10-11 классы (девушки)

Время выполнения – 45 минут

Максимальное количество баллов – 20

Моделирование платья

Задание:

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Базовый чертеж основы полуприлегающего платья для моделирования»).

- В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции.  Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья на  листе «Контроль практического задания» (Бланк ответов №1).  Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (можно использовать для разрезания).

- Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования» (Бланк ответов № 2). Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Платье приталенного силуэта с расширением по линии низа. Вырез по горловине округлой формы, слегка удлинён. Застёжка расположена в среднем шве спинки. Линии горловины и проймы обработаны обтачками. |

Бланк ответов № 1.

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья

Шаблон для вырезания (цветная бумага)

Шаблон для вырезания (цветная бумага)

Шаблон для вырезания

Бланк ответов № 2.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)