Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

6-7 классы

Время выполнения – 45 минут

Максимальное количество баллов – 15 баллов

Стачной шов взаутюжку

Перед началом работы просим ознакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: выполнить на швейной машине стачной шов взаутюжку

Материалы и инструменты:

- две детали - 15 см х 15, коробочка с инструментами и приспособлениями.

Шов взаутюжку относится к соединительным швам и применяется чаще всего в толстых тканях (сукно, драп, шерстяные платьевые и костюмные ткани) и в швах с большими припусками на швы (боковые швы, средний шов спинки, шов стачивания рукавов). Кроме этого, швы вразутюжку применяют для уменьшения толщины в области швов в изделиях на подкладке.

Последовательность выполнения:

| 1. Детали сложить лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнять. |  |
| --- | --- |
| 2. Сметать детали на расстоянии 1 см. от края |  |
| 3. Стачать детали – детали стачать швом шириной 1см., выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Длина машинной закрепки 7÷10 мм. |  |
| 4. Разутюжить шов. |  |
| 5. Заутюжить шов. |  |

Самоконтроль

- Машинная строчка должны быть ровная и аккуратная.

- Ширина выполняемого шва должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности.

Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

6-7 классы

Время выполнения – 45 минут

Максимальное количество баллов – 20 баллов

Моделирование фартука

- Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

- В соответствии с эскизом внесите изменения в базовый чертёж основы фартука с нагрудником.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

- Изготовьте из цветной бумаги детали для раскладки на ткани.

- Наклейте детали на лист «Результат моделирования».

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз модели | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Фартук цельнокроеный расширенный к низу, на бретелях, с фигурной линией низа и верха. Фартук завязывается сзади на пояс. |

Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертёж основы фартука

Результаты моделирования

(приклеить готовые выкройки модели)

Лист вырезания