Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

8-9 классы (девушки)

Время выполнения задания – 45 минут

Максимальное количество баллов – 15

Выполнение накладного шва

Перед началом работы просим ознакомиться с заданием, изучить объект труда, проверить наличие материалов и приспособлений для работы.

Задание: выполнить на швейной машине накладной шов с одним закрытым срезом.

Материалы и инструменты: две детали 15 см х 15 см, коробочка с инструментами и приспособлениями.

Накладной шов - это соединительный шов. Применяют для: настрачивания кармана, пояса, отделочной тесьмы, аппликации; для обработки ручек для хозяйственной сумки, бретелей, завязок.

Последовательность выполнения

| № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подогнуть срез одной детали на изнаночную сторону. Ширина подгиба 20 мм. Заметать и приутюжить. |  |
| 2 | Отложить от среза второй детали на лицевой стороне 20 мм и провести линию с помощью линейки и карандаша. |  |
| 3 | Наложить первую деталь подогнутым краем к намеченной линии второй детали, наметать, настрочить. Длина машинной закрепки 7÷10 мм. |  |
| 4 | Удалить нитки временного назначения. Приутюжить шов. |  |

Самоконтроль

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные.

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.

- Отсутствие строчек временного назначения.

- Наличие машинных закрепок.

- Качество ВТО.

- Соблюдение правил техники безопасности

Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

8-9 классы (девушки)

Время выполнения задания – 45 минут

Максимальное количество баллов – 20

Моделирование юбки

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией.

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали,  и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте детали выкройки.

7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка на поясе. На переднем полотнище – фигурная кокетка и встречная складка. Застёжка в боковом шве. |

Бланк ответов № 1.

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы прямой юбки.

Шаблон для вырезания (цветная бумага)

Бланк ответов № 2.

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки)