Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Практический тур

Направление «Робототехника»

Ключи

10-11 классы

Максимальное количество баллов – 35

Разработка кода для микроконтроллера Arduino

1. (20 баллов) Возможный вариант ответа:

int a = 0;

void setup() {

pinMode(0, OUTPUT);

pinMode(1, OUTPUT);

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(8, INPUT);

pinMode(9, INPUT);

pinMode(10, INPUT);

}

void loop() {

a = !digitalRead(8) + !digitalRead(9) + !digitalRead(10);

if(a != 0)

{

for(int i=0; a>=1; i++)

{

if(a % 2 == 1)

{

digitalWrite(i, 1);

a = (a - 1) / 2;

} else

{

digitalWrite(i, 0);

a = a / 2;

}

}

} else

{

digitalWrite(0, LOW);

digitalWrite(1, LOW);

digitalWrite(2, LOW);

}

}

2. (5 баллов) Возможный вариант ответа:

3. (10 баллов) При нажатии кнопки на соответствующий вывод микроконтроллера подается логический ноль (низкий уровень, вывод притягивается к земле). В этот момент микроконтроллер считывает этот ноль со своего вывод. В зависимости от номера вывода, с которого был считан ноль, микроконтроллер выдает на необходимый вывод логическую единицу (высокий уровень), чтобы зажечь светодиод, соответствующий нажатой кнопке.

Общая максимальная оценка по итогам выполнения заданий олимпиады

| Этап | Класс | Теоретический тур | Практический тур | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьный | 10-11 | 25 | 35 | 60 |