Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Практический тур

Направление «Робототехника»

10-11 классы

Время выполнения заданий – 90 минут

Максимальное количество баллов – 35

Разработка кода для микроконтроллера Arduino

Задание: На рисунке ниже приведена схема подключения трех светодиодов к плате Arduino через три кнопки (ключа).

1. Напишите рабочий код на языке программирования Arduino, при помощи которого можно будет управлять свечением светодиодов: на светодиодах должно выводиться количество нажатых кнопок в двоичном коде (крайний правый светодиод – нулевой разряд, светодиод посередине – первый разряд, крайний левый светодиод – второй разряд). При этом в коде должна производиться инициализация ВСЕХ используемых портов на ВХОД или ВЫХОД. Также в коде должен использоваться алгоритм перевода десятичного числа в двоичное. (20 баллов)

2. Нарисуйте блок-схему программы, написанной вами в пункте 1. (5 баллов)

3. Поясните работу схемы: что происходит при нажатии кнопки, как реагирует на это микроконтроллер, какой сигнал имеется на рабочих выводах микроконтроллера в каждый момент времени. (10 баллов)