Школьный этап ВсОШ по технологии 2023-2024 уч. г.

Направление «Робототехника»

Практический тур

Ключи

8-9 классы

Максимальное количество баллов – 35

1. (20 баллов) Возможный вариант ответа:

void setup() {

pinMode(0, OUTPUT);

pinMode(1, OUTPUT);

pinMode(2, OUTPUT);

pinMode(8, INPUT);

pinMode(9, INPUT);

pinMode(10, INPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(2, !(digitalRead(10)));

digitalWrite(1, !(digitalRead(9)));

digitalWrite(0, !(digitalRead(8)));

}

2. (5 баллов) Возможный вариант ответа:

3. (10 баллов) При нажатии кнопки на соответствующий вывод микроконтроллера подается логический ноль (низкий уровень, вывод притягивается к земле). В этот момент микроконтроллер считывает этот ноль со своего вывод. В зависимости от номера вывода, с которого был считан ноль, микроконтроллер выдает на необходимый вывод логическую единицу (высокий уровень), чтобы зажечь светодиод, соответствующий нажатой кнопке.

Общая максимальная оценка по итогам выполнения заданий олимпиады

| Этап | Класс | Теоретический тур | Практический тур | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьный | 8-9 | 25 | 35 | 60 |