Муниципальный этап ВсОШ по труду (технологии)

в Томской области 2024-2025 уч. г.

Направление «Техника, технологии и техническое творчество»

Практический тур

8-9 классы

Время выполнения задания – 180 минут

Максимальное количество первичных баллов – 35

Практическая работа «Ручная обработка древесины»

Изготовление корпуса шкатулки

Технические условия:

- Изготовить 4 детали по эскизу. Провести сборку. Материал: сосна 130х130х20мм. Внутренние размеры доработать самостоятельно.

- Все размеры, указанные на чертеже выполнить с точностью + 1мм.

- Соединение деталей - шиповое.

- Собранный корпус отшлифовать наждачной бумагой.

- На одной из сторон  выполнить декоративное украшение  электровыжигателем.  ( «Шиповое соединение. Образец» )

Практическая работа «Токарная обработка древесины»

Изготовление конфетницы

Изготовить изделие «Конфетница» на токарном станке СТД-120 по заданным размерам (см. чертеж.)

Технические условия:

- Изготовить 3 детали по заданным размерам с точностью + 1мм. Недостающие размеры доработать самостоятельно, соблюдая пропорции и конструктив шипового соединения деталей.

Отверстия 20 мм – сверлить на сверлильном станке.

- Материал – сосна.

- Готовую деталь отшлифовать наждачной бумагой средней и мелкой зернистости. На детали № 3 выполнить декоративное украшение электровыжигателем.