Школьный этап

всероссийской олимпиады школьников по технологии

в Томской области 2024-2025 уч. г.

Направление «Робототехника»

Практический тур

Ключи

10-11 классы

Максимальное количество баллов – 35

1. (20 баллов) Возможный вариант ответа:

int randomNumber; //сгенерированное случайное число

int buttonPressCount; //количество нажатий кнопки

unsigned long startTime; //время начала ожидания

void setup() {

pinMode(8, INPUT); //пин кнопки как вход

pinMode(0, OUTPUT); //пин светодиода как выход

randomSeed(analogRead(0)); //инициализация генератора случайных чисел

randomNumber = random(1, 10); //генерация случайного числа

}

void loop() {

startTime = millis(); //время начала

while (buttonPressCount != randomNumber) {

buttonPressCount = 0;

while (millis() - startTime < 10000) { //ожидание 10 секунд

if (digitalRead(8) == LOW) {

buttonPressCount++; //подсчет количества нажатий кнопки

while (digitalRead(8) == LOW);

}

}

startTime = millis();

blinkLed(1); //мигаем светодиодом 1 раз

}

blinkLed(2); //мигаем светодиодом 2 раза

randomNumber = random(1, 10); //генерация нового числа

}

//функция для мигания светодиодом

void blinkLed(int times) {

for (int i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(0, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(0, LOW);

delay(500);

}

}

2. (5 баллов) Возможный вариант ответа:

3. (10 баллов) При нажатии кнопки на соответствующий вывод микроконтроллера подается логический ноль (низкий уровень), поскольку тогда вывод подтягивается к земле. В этот момент микроконтроллер считывает этот ноль со своего вывода и ожидает, пока кнопка не будет отпущена, то есть снова не установится логическая единица (высокий уровень). Далее 10 секунд микроконтроллер считает нажатия кнопки, после чего сравнивает полученное и сгенерированные числа. Мигание светодиода реализуется путем установления логической единицы и логического нуля с задержками.

Общая максимальная оценка по итогам выполнения заданий олимпиады

| Этап | Класс | Теоретический тур | Практический тур | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьный | 10 - 11 | 25 | 35 | 60 |