Школьный этап

всероссийской олимпиады школьников по технологии

в Томской области 2024-2025 уч. г.

Направление «Робототехника»

Практический тур

Ключи

8-9 классы

Максимальное количество баллов – 35

1. (20 баллов) Возможный вариант ответа:

void setup() {

pinMode(8, INPUT); //пин кнопки как вход

pinMode(0, OUTPUT); //пин светодиода как выход

}

void loop() {

int buttonPressCount = 0; //счетчик нажатий кнопки

unsigned long startTime = millis(); //время начала отсчета

while(millis() - startTime < 10000) { //цикл на 10 секунд

if (digitalRead(8) == LOW) { //проверка, нажата ли кнопка

buttonPressCount++; //увеличеине счетчика

while(digitalRead(8) == LOW); //ожидание, пока кнопка не будет отпущена

}

}

for (int i = 0; i < buttonPressCount; i++) { //отображение результата через мигание светодиода

digitalWrite(0, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(0, LOW);

delay(500);

}

}

2. (5 баллов) Возможный вариант ответа:

3. (10 баллов) При нажатии кнопки на соответствующий вывод микроконтроллера подается логический ноль (низкий уровень), поскольку тогда вывод подтягивается к земле. В этот момент микроконтроллер считывает этот ноль со своего вывода и ожидает, пока кнопка не будет отпущена, то есть снова не установится логическая единица (высокий уровень). Далее 10 секунд микроконтроллер считает нажатия кнопки, после чего выводит результат миганием светодиода. Мигание светодиода реализуется путем установления логической единицы и логического нуля с задержками.

Общая максимальная оценка по итогам выполнения заданий олимпиады

| Этап | Класс | Теоретический тур | Практический тур | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьный | 8 - 9 | 25 | 35 | 60 |